Einheitengleichungen

In Einheitengleichungen setzt man Einheiten in eine gleichungsmäßige Beziehung. Mit ihrer Hilfe können Umrechnungen zwischen Einheiten vorgenommen werden.

Beispiel:	1 m = 100cm 1 m2 = 10~ cm2

1.3.2	Kraft und Weglänge

Die Kraft ist als Größe nicht wahrnehmbar. Wir können nur ihre Wirkung erkennen. Sie wird symbolhaft durch einen Pfeil dargestellt. Die Länge des Pfeiles kann entsprechend eines Maßstabes die Größe der Kraft angeben. Die Pfeilspitze zeigt• dann die Wirkungsrichtung an (Abb. 1). Die Größe Kraft hat die Einheit Newton1.

Wirkt eine Kraft auf einen feststehenden Gegenstand, dann wird dieser verformt (Abb. 2).

Wirkt eine Kraft auf einen beweglichen Gegenstand, dann ändert sich seine Bewegung.

Die Größe Weglänge hat die Einheit Meter. Für die gleiche Größe gibt es noch weitere Benennungen, z.B. Länge 1, Breite b, Höhe h, Radius r, Durchmesser d, Wellenlänge ~.. In der Elektrotechnik gibt es z.B. die Leiterlänge 1, den Leiterdurchmesser d usw.

1.3.3	Arbeit und Energie

Arbeit und Energie sind zwei Begriffe, die in der modernen

Industriegesellschaft eine große Bedeutung haben. Sie lassen

sich leicht bei der Hubarbeit erklären.

Die Größen Arbeit und Energie haben die Einheit JouIe2. Hubarbeit wird verrichtet, wenn man z.B. 10 1 Wasser eine Etage (z.B. von der 2. zur 3. Etage 3,06 m) hoch trägt. Hierfür benötigt man eine Kraft F=98,1 N. Sie muß solange wirksam sein, bis der Höhenunterschied überwunden ist (Abb. 3). Der Wasserträger muß Arbeit verrichten. Diese ist von der aufzubringenden Kraft F und von dem zu überwindenden Höhenunterschied h (Hubweg) abhängig.

Mechanische Arbeit wird immer dann verrichtet, wenn an einem Körper längs eines bestimmten Weges in Wegrichtung eine Kraft wirkt.

Arbeit = Kraft . Weg

1J =1N im

Kraftrichtung und Wegrichtung müssen übereinstimmen, sonst darf man die Gleichung für die Berechnung der Arbeit nicht einsetzen. Zieht man z.B. einen Schlitten, dann wirkt die Kraft schräg nach oben, während sich der Schlitten waagerecht bewegt. Für die Berechnung darf in diesem Fall nur die waagerechte Komponente der Kraft berücksichtigt werden.

Arbeit und Energie stehen in einem bestimmten Zusammenhang. Während man bei der Arbeit etwas über einen Vorgang aussagt, beschreibt man mit der Energie den Zustand eines Körpers oder eines Systems. Energie entsteht durch Arbeit.

Die Ursache für eine Energie ist ein Arbeitsvorgang.

Arbeit	~	Energie

(Vorgang)		(Zustand)

Für die Energie darf nach DIN 1304 neben W auch das Formelzeichen E gewählt werden.

Wird ein Körper auf die Höhe h gehoben, dann ist dazu eine bestimmte Arbeit erforderlich. Der Körper besitzt danach eine entsprechende Energie. Sie wird mit Energie der Lage oder mit potentieller Energie E~ bezeichnet (Abb. 4).

Die einmal verrichtete Arbeit ist nicht verloren, sondern steht als Energie zur Verfügung. Mit ihr kann wiederum Arbeit verrichtet werden.

Energie ist die Arbeitsfähigkeit eines Körpers oder eines Systems.

In unserem Beispiel könnte man das Wasser durch ein Rohr zur 2. Etage zurückfliel3en lassen. Auf dem Boden der zweiten Etage könnten wir damit eine kleine Turbine antreiben. Hierdurch ließe sich die verrichtete Arbeit (Hubarbeit) als Antriebsarbeit zurückgewinnen (Verluste sind vernachlässigt).

Nach diesem Prinzip arbeitet z.B. ein Pumpspeicherwerk (Abb. 5). Die potentielle Energie des Wassers wird hierbei in Bewegungsenergie umgewandelt. Sie wird auch als kinetische Energie Ek bezeichnet.

Die Energie eines Körpers hängt von dem jeweiligen Bezugspunkt ab. Alle Punkte auf der gleichen Höhe haben gegenüber diesem das gleiche Potential.

In Abb. 6 sind die Energiewerte von 10 1 Wasser potentialmäßig bezogen auf das Erdgeschoß dargestellt.

Arbeit muß verrichtet werden, wenn sich das Potential erhöhen soll; sie wird frei, wenn das Potential kleiner wird.

Die verschiedenen Energiearten können ineinander umgewandelt werden. Dieses wichtige physikalische Gesetz gilt nicht nur in der Mechanik, sondern in allen Bereichen. Dabei ist stets die Summe der Energien in einem System konstant (Energieerhaltung).

1.3.4	Arbeit und Leistung

Kapitel 1.3.3 verdeutlicht, daß Arbeit und Energie die gleiche Einheit haben und damit technisch quasi identisch sind. So verrichtet z.B. der Wasserträger 900 J bzw. 900 Nm Arbeit, wenn er 10 1 Wasser bis zur dritten Etage trägt und gewinnt damit Energie von 900 Nm. Die Arbeit sagt jedoch nichts darüber aus, wieviel er leistet. Er kann diese Arbeit in 10 Minuten verrichten, er kann sich aber auch beeilen und diese Arbeit in 3 Minuten verrichten. Im zweiten Fall hat er mehr geleistet.

Der Wasserträger kann jedoch auch in 10 Minuten zweimal gehen und damit 20 1 Wasser hochtragen. Auch jetzt hat er mehr geleistet.

Die Leistung ist um so größer, je größer die verrichtete Arbeit und je kleiner die dafür benötigte Zeit ist.

Arbeit

Leistung =

Zeit

Die Größe Leistung hat die Einheit Watt1.

In der Technik wird oft die Arbeit über die Leistung ermittelt.

Dazu wird die Leistungsformel nach W umgestellt.

Arbeit ist Leistung mal Zeit

Damit ergibt sich für die Arbeit eine weitere Einheit Ws

(Wattsekunde).

Für die Größe Arbeit können also drei Einheiten gleichwertig

verwendet werden.

1 Ws = 1 Nm = 1 J

In der Elektrotechnik verwendet man die Ws (Wattsekunde). Da diese Einheit jedoch sehr klein ist, hat sich die Einheit Kilowattstunde kWh durchgesetzt.

1 kWh3600000Ws

Für den Wasserträger gilt bei t=3 mm:

w

900 Ws

180s

P=5 W

Seine Arbeit in kWh beträgt:

W = 0,0025 kWh

Aufgaben zu 1.3

1.	WeIche Angaben bestimmen den Wert einer Größe?

2.	Worin unterscheiden sich abgeleitete Größen von Basis-größen?

3.	Erklären Sie den Unterschied zwischen Größengleichungen und zugeschnittenen Größengleichungen.

4.	Erklären Sie den Unterschied zwischen Arbeit und Energie!

5.	Wie verändert sich das Potential wenn Arbeit frei gesetzt wird?

6.	Drei Pumpen befördern Wasser auf eine Höhe von 40 m. Welche Pumpe leistet am meisten und welche am wenigsten?

a)	Pumpe 1 pumpt 200 1 in 20 min b) Pumpe 2 pumpt 500 1 in einer Stunde 0) Pumpe 3 pumpt 300 1 in 25 min